СТАНОК ДЛЯ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ КРОМОК

мод. «WOODTEC Н355 F»

СХЕМЫ ОБРАБОТКИ

| 1. Узел прифуговки | 2. Клеевой узел | 3. Узел прижима | 4. Узел 2-ух моторной торцовки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Узел фрезерования свесов | 6. Узел радиусной цикли | 7. Полировальный узел |  |

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Скорость подачи 14 м/мин;

- Узел предварительного фрезерования оснащен алмазными фрезами;

- Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;

- Регулировка количества наносимого клея;

- Гильотина для предварительной резки толстого кромочного материала

- Узел торцовки двухмоторный;

- Фрезерный узел для снятия свесов с вертикальной и горизонтальной настройкой, с двумя высокочастотными двигателями

- Циклевка радиусная;

- Полировальный узел 2х0,18кВт

- Прижимные ролики верхней балки изготовлены из резины диаметром 70 мм, устанавливаются

на подшипниках;

- Поддерживающий суппорт для габаритных заготовок;

- Регулятор сжатого воздуха;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Толщина кромочного материала | мм | 0,4 - 3 |
| --- | --- | --- |
| Толщина детали, мин/макс | мм | 10-55 |
| Размеры обрабатываемой детали ( мин ) - длинна x ширина | мм | 250х150 |
| Скорость подачи | м/мин | 14 |
| Мощность двигателей чистовой торцовки | кВт | 2х0,35 |
| Мощность двигателей фрезерного узла | кВт | 2х0,75 |
| Полировальный узел | кВт | 2х0,18 |
| Общая мощность | кВт | 9,2 |
| Питающее напряжение (3 фазы ) | В | 380 |
| Давление сжатого воздуха | Bar | 6,0 |
| Габаритные размеры - длина | мм | 3965 |
| - ширина | мм | 1500 |
| - высота | мм | 1475 |
| Вес | кг | 1060 |

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

|  | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Экран дисплея отображает настройки и рабочие параметры: - Температуру клея, - Индикацию работы узлов станка. В случае неисправности на дисплее появляется описание неисправности с указанием агрегата и детали. |
| --- | --- |

|  | УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ Для предварительной прифуговки заготовки перед приклеиванием кромки. Необходимый для удаления сколов и ступеньки от подрезной пилы. Удобная вертикальная перестановка фрез обеспечивает эффективное использование режущей части инструмента. Оснащается инструментом: 2 алмазные фрезы |
| --- | --- |

|  | КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ Клеевой бачок имеет нижнее расположение относительно клеенаносящего вала. - Точная настройка кол-ва клея - Аккуратный клеевой шов. - Не требуется регулировка на толщину материала. |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЗОНА ПРИЖИМА Оснащена главным прижимным роликом с приводом и двумя дожимными роликами позволяет прижать любую рулонную кромку и полосовой материал - рейку. Усилие пресс группы задается пневматически, что позволяет качественно приклеить кромочный материал к детали. |
|  | ТОРЦОВОЧНЫЙ АГРЕГАТ Два промышленных двигателя 2x0,35кВт Пилы перемещаются по одной призматической направляющей, где каждая пила отрезает припуск только с одной стороны. Данная система зарекомендовала себя, как надежная и стабильная, в течение всего срока эксплуатации. Отличительные особенности: - простое линейное движение двух пил вверх-вниз; - простая схема пневматики; - призматические направляющие, которые в 5-ть раз стабильнее, чем круглые направляющие. |
|  | УЗЕЛ ФРЕЗЕРНЫЙСНЯТИЯ СВЕСОВ Служит для фрезерования верхних и нижних свесов заготовки. • Узел оснащен 2 двигателя мощность: 0,75 кВт; Перенастройка на толщину кромочного материала с помощью счетчиков. Круглые копиры для абсолютно точного отслеживания материала. • Система аспирации эффективно убирает стружку из зоны обработки. |  |
|  | УЗЕЛ РАДИУСНОЙ ЦИКЛИ Предназначен для удаления микроволны на обработанной радиусной поверхности кромки после фрезерного узла. С помощью копиров большого диаметра обеспечивается точное отслеживание профиля детали. |  |
|  | ПОЛИРОВКА Полировка необходима для финишной обработки кромки. Данная операция обеспечивает: - Блеск обработанной поверхности, - Очищает от загрязнений. - Восстанавливает цвет после циклевочного узла. - Формирует микрорадиус у тонкой кромки (притупляет острый край). - Имеет регулировку угла наклона - Полирующий агрегат два двигателя, два полирующих диска, - частота вращения 2х0,18кВт. |  |
|  | НАСТРОЙКА НА ТОЛЩИНУ ДЕТАЛИ С помощью рукоятки с цифровым счетчиком производится настройка на толщину детали. Не требуется дополнительной фиксации. |  |