СТАНОК ДЛЯ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ КРОМОК

WOODTEC

мод. «Brave»

СХЕМЫ ОБРАБОТКИ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом.

Приклеивание ведется при ручной подаче заготовки.

Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Скорость подачи с плавной регулировкой 0-14 м/мин;

- Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;

- Два клеенаносящих вала;

- Резервуар для клея под клеенаносящими валами;

- Регулировка количества наносимого клея;

- Гильотина для предварительной резки толстого кромочного материала

из ПВХ или АBS, с макс сечением 15x50мм;

- Приводной ролик с плавным изменением скорости подачи;

- Магазин подачи рулонного кромочного материала D600мм;

- Счетчик длины кромки;

- Пульт управления  на передней панели станка;

- Регулятор сжатого воздуха,  маслораспылитель;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Толщина кромочного материала | мм | 0,3 - 3 |
| --- | --- | --- |
| Толщина детали, мин/макс | мм | 15 - 40 |
| Скорость подачи | м/мин | 0-14 |
| Радиус заготовки, наименьший | мм | 20 |
| Общая мощность | кВт | 1.6 |
| Питающее напряжение | В | 220 |
| Давление сжатого воздуха | Bar | 6,5 |
| Габаритные размеры – длина | мм | 1000 |
| - ширина | мм | 965 |
| - высота | мм | 1150 |
| Вес | кг | 150 |

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

|  | КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ Два клеенаносящих вала обеспечивают наилучшее приклеивание кромки. Один вал наносит клей на деталь, второй вал на кромку. Идеальный вариант в случае использования рыхлого ДСП. Кеевой бачок 2 л. имеет нижнее расположение относительно клеенаносящих валов. Излишки клея стекают в клеевой бачок. Исключено попадание клея на рабочий стол и агрегаты станка. Время нагрева клея 15 мин. Винтовая точная настройка кол-ва клея на каждом валу обеспечивает аккуратный клеевой шов. Не требуется регулировка на толщину материала. |
| --- | --- |
|  | НАПРАВЛЯЮЩИЙ КРОМОЧНЫЙ КАНАЛ Не требуется настройка на толщину кромки. Кромочный канал состоит из четырех роликов. Производиться регулировка ограничительной планки только на ширину кромочного материала. |

| концевик счетчик длины | УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРЕЗКИ КРОМКИ ИЗ РУЛОНА(ГИЛЬОТИНА) Управление гильотиной происходит автоматически с помощью концевого выключателя для прямолинейных деталей или счетчика длины кромки для криволинейных деталей. Достигается минимальный припуск с каждой стороны детали и существенно упрощает работу оператора на станке. |
| --- | --- |
|  | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ Пульт управления находиться на передней панели станка. Осуществляется: включение и выключение станка; установка температуры клея; находится счетчик длины кромки; регулировка скорости подачи. Смена режима обработки с криволинейных деталей на прямолинейные, осуществляется с помощью переключателя. |
|  | БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА Состоит из регулятора сжатого воздуха, маслораспылитель. Блок подготовки воздуха обеспечивает стабильную работу всей системы и узлов станка, предохраняет элементы системы от закисания. |